Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на ремонтно-восстановительных работ вспомогательного корпуса здания ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка ж/бетоной стены | м3 | 5,9 |  |
| 2 | Бетонирование оконных проемов бетоном марки М300 с армированием | м3 | 1,6 | А3 d-16мм-85кг А1 d-6мм-26кг |
| 3 | Кладка стен из цем. блоков | м3 | 3,5 |  |
| 4 | Устройство каркаса потолка из швеллера №16 и стали угловой 63*63*5мм | т | 1,338 | швеллера №16-21м стали угловой 63*63*5мм-228м |
| 5 | Устройство каркасов (обрешетки) потолка из деревянных реек 50х50 с креплением саморезами в уголок | м2 | 60 | L-деревян. реек 50х50 -126м. |
| 6 | Подшивка потолка листовой оцинкованной сталью по деревянному каркасу | м2 | 60 |  |
| 7 | Гидроизоляция поверхности стен гидроизоляционным составом в два слоя | м2 | 16 |  |
| 8 | Сплошное выравнивание поверхностей стен штукатуркой "Ротбанд" | м2 | 16 |  |
| 9 | Штукатурка наружных стен по сетке | м2 | 24,0 |  |
| 10 | Отделка наружных стен крупнозернистыми минеральными штукатурками | м2 | 82,0 |  |
| 11 | Подшивка потолка из пластика по деревянному каркасу с его устройством | м2 | 14,0 |  |
| 12 | Демонтаж и монтаж паркетных плинтусов | п.м | 135,0 |  |
| 13 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 992,0 |  |
| 14 | Очистка поверхности стен и потолков от старой шпатлевки | м2 | 2663,0 |  |
| 15 | Грунтовка, шпатлёвка с последующей водоэмульсионной краской внутренних стен | м2 | 2261,0 |  |
| 16 | Грунтовка, шпатлёвка потолков с последующей водоэмульсионной краской | м2 | 402,0 |  |
| 17 | Разборка пола из серанитовых плит и керамических плиток на цементном растворе | м2 | 67,0 |  |
| 18 | Устройство покрытий лестничных из серанитовых плит на цементном растворе | м2 | 35,0 |  |
| 19 | Устройство покрытий пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 32,0 |  |
| 20 | Разборка поверхности внутренних стен из керамических плиток | м2 | 80,0 |  |
| 21 | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками | м2 | 130,0 |  |
| 22 | Замена потолочных светодиодных светильников 12А | шт | 54,0 |  |
| 23 | Замена оконных жалюзи | м2 | 33,0 |  |
| 24 | Смена металлопластиковых дверных блоков | м2 | 32,0 |  |
| 25 | Смена металлопластиковых оконных блоков | м2 | 10,9 |  |
| 26 | Установка смеситель для гигиенического душа | шт | 2,0 |  |
| 27 | Установка водонагревателя 100л | комп. | 2,0 |  |
| 28 | Замена унитазов напольных (чаш "Генуя") | комп. | 2,0 |  |
| 29 | Установка электросушилки для рук | шт | 2,0 |  |
| 30 | Установка гарнитуры туалетной зеркало с полочкой | шт | 2,0 |  |
| 31 | Установка раковин (Умывальников) с подводкой холодной и горячей воды | комп. | 2,0 |  |
| 32 | Замена душевых кабин с металлическим поддоном | шт | 1,0 |  |
| 33 | Смена розеток | шт | 54,0 |  |
| 34 | Смена одноклавишных выключателей | шт | 34,0 |  |
| 35 | Замена автоматы однополюсные на 40А | шт | 3,0 |  |
| 36 | Установка настенных вытяжных осевые вентиляторы на 180Вт, д=300мм | шт | 7 |  |
| 37 | Замена потолочных плафонов | шт | 6,0 |  |
| 38 | Смена ответвительных коробок | шт | 56,0 |  |
| 39 | Монтаж пластикового короба с фурнитурой 25х25мм | м | 300,0 |  |
| 40 | Демонтаж и монтаж пластикового короба (гофрошланг) пожарной сигнализации | м | 1200,0 |  |
| 41 | Монтаж локальной вычислительной сети (кабель FTP 6) в кабельных каналах | м | 300,0 |  |
| 42 | Демонтаж и монтаж системой пожарной сигнализации (датчиков ALG-E, 15 кнопок-HCP-E | шт | 110,0 |  |
| 43 | Демонтаж и прокладка оптического кабеля 9/125 | м | 800,0 |  |
| 44 | Монтаж Пигтейли LC | шт | 20,0 |  |
| 45 | Монтаж сетевых разеток (внешнее) RJ 45 (Cablexpert NA216 RJ 45 cat.6) | шт | 10,0 |  |
| 46 | Монтаж коропка оптическая распределительная FTTH FDB 1 в 8 (в комплект) | шт | 1,0 |  |
| 47 | Демонтаж и монтаж кнопок НСР-Е | шт | 15,0 |  |
| 48 | Замена оконных стеклопакетов | м2 | 86,0 |  |
| 49 | Замена ограждений лестничных маршей из нержавеющих труб | п/м | 9,8 |  |
| 50 | Очистка металлической поверхности от ржавчины и старой краски щетками | м2 | 99,5 |  |
| 51 | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской за два раза | м2 | 259,5 |  |
| 52 | Разборка и укладка плинтуса пола из керамических плит h=0,1см | п.м | 89,0 |  |
| 53 | Разборка покрытий пола из ламината | м2 | 215,0 |  |
| 54 | Выравнивание пола самовыравнивающим смесям (наливной пол) до т=10мм | м2 | 215,0 |  |
| 55 | Укладка ламинированных полов т=12мм с устройством теплоизоляционной подложки (изолон). | м2 | 215,0 |  |
| 56 | Замена кондиционеров | шт | 6 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |