«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«      »                 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара и услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Инвестиционная программа 2021 года, Код проекта 55.01.0161, Лот №20.000282. «Приобретение, монтаж и наладка оборудования для проведения видеоконференций»).

Наименование закупки:

- Поставка системы видеоконференцсвязи CS KITP60-K9.

- Поставка панелей профессиональных BENQ ST650K.

- Монтаж и наладка оборудования.

Начальная (предельная) стоимость поставки – шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто один сомони, 39 дирам (661 491,39).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку, монтаж и наладку оборудования.

- Общие требования:

| Требования к оборудованию | CS KITP60-K9 | BENQ ST650K |
| --- | --- | --- |
| Страна производитель | США | США |
| Производитель | CISCO | BENQ |
| Количество, комп. | 2 | 4 |

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность поставки при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления на расчетный счет Поставщика аванса за оборудования в размере до 50% от стоимости поставки и аванса за услуги в размере 20% от стоимости работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания актов приема-передачи оборудования и услуг на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.21г. по 03.09.21г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя 12 месяцев со дня покупки оборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. При получении оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения оборудования.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 12 месяцев.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном и электронном (PDF) носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 3 этапа: поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения) – приложение №1 к ТЗ.

- Иные требования – Исполнитель обязан произвести монтаж и наладку оборудования для использования Видеоконференцсвязи (ВКС). Монтаж и наладка производится в офисе города Душанбе и на производственной территории Сангтудинской ГЭС-1. Срок для монтажа и наладки системы не более одной недели.

- Технические требования к продукции

  - Система видеоконференцсвязи CS KITP60-K9:

| Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 CS KITP60-K9 |  |
| --- | --- |
| Серия | Cisco Webex |
| LAN порты Ethernet | 3 x GE |
| Видео входы | 3 x HDMI |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Тип питания | АС 100-240 В |
| Аудио входы | 2 x HDMI |
| Полоса видеопотока, максимум | 6 Мбит/с |
| Поддерживаемые аудиокодеки | G.711/G.722/G.722.1, G.728, G.729, AAC-LD and OPUS |
| Видео выходы | 2 x HDMI 1.8 |
| Аудио входы микрофонов | 4-х контактный mini-jack |
| Тип микрофона в комплекте | 3 всенаправленных микрофона |
| Тип установки | Настольное |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264, H.265 |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Порты USB | 1 x USB 2.0 |
| Комплект поставки: |  |
| Настольный микрофон CTS-MIC-TABL20 | 2 шт. (на один комплект) |
| Потолочный микрофон CTS-MIC-CLNG-G2 | 2 шт. (на один комплект) |
| Кабель для подключения презентационного источника CAB-PRES-2HDMI-GR | 2 шт. (на один комплект) |
| Инструкция в электронном (pdf) и бумажном виде. |  |
| Лицензия на встроенный сервер многоточёчной видеоконференцсвязи | 4 шт. (на один комплект) |
| Кронштейн для крепления кодека | 1 шт. (на один комплект), |
| Крепление камеры | 1 шт. (на один комплект) |

  - Панели профессиональные BENQ ST650K:

| Диагональ экрана | 65" |
| --- | --- |
| Подсветка/источник света | D-LED‎ |
| Активная область (гориз. × вертик.) | 1428,4 × 803,5 мм |
| Разрешение (пиксели) | UHD 3840 x 2160 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора (гориз. / верт.) | 178°/178° |
| Формат изображения | 16:9 |
| Срок службы источника света | 30 000 часов |
| Ориентация экрана | Ландшафтная |
| Встроенный динамик (с усилителем) | 8 Вт х 2 |
| Аудио вход/выход (левый/правый, RCA) | 1 / нет |
| Линейный аудиовход/выход (3,5 мм) | Нет / 1 |
| Вход / выход VGA | 1 / нет |
| Вход / выход HDMI | 3 / нет |
| Порт USB (тип A) | 4 (2.0 x 3; 3.0 x 1) |
| Вход / выход RJ45 | 1 / нет |
| Вход постоянного / переменного тока | Переменный ток |
| Выключатель питания переменного тока | Да |
| Напряжение | 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность (обычный / режим ожидания) | 108 Вт / ≦0,5 Вт |
| Габариты (Ш x В x Г) | 1. 1461,5 × 844,2 × 87,7 мм (без подставки) 2. 1461,5 × 902,8 × 287,2 мм (с подставкой) |
| Ширина рамки (сверху / снизу / слева / справа) | 15,6 / 22,9 / 15,6 / 15,6 мм |
| Настенный монтаж (VESA) (мм) | 500 x 400 (4 отверстия) 4 — M6 x 26L |
| Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
| Температура хранения | –20°C ~ 55 °C |
| Языки экранного меню | Английский, Русский |
| Комплект поставки: |  |
| Пульт ДУ | 1 шт. |
| Инструкция в электронном (pdf) и бумажном виде. | 1 шт. |
| Кронштейн для настенного крепления | 1 шт. |
| HDMI кабель (10 м.) | 2 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р 55266-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – тип кабеля питания согласно стандарту «Schuko».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – организация видеоконференцсвязи.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого оборудования.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП |  | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |