«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  26  »  октября  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ на 2021 год, №21.000173 «Капитальный ремонт затворов».

Наименование закупки: капитальный ремонт сегментных затворов концевых сооружений СЭВ. Нитки «А» и «Б».

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 415 202,54 (четыреста пятнадцать тысяч двести два сомони, 54 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на капитальный ремонт

сегментных затворов концевых сооружений СЭВ. Нитки «А» и «Б»

- Общие требования.

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Водоприемник СЭВ.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Согласно Графика выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования – Сметы либо калькуляции составляются по ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика:

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

- Требования к выполнению работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Масса-m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Ед. изд. | общая |
|  | Замена резинового уплотнение по периметру затворов | 2 шт. | 16 м2 | 32 м2 |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей затворов | 2 шт. | 450 м2 | 900 м2 |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов | 2 шт. | 450 м2 | 900 м2 |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов | 2 шт. | 450 м2 | 900 м2 |
|  | Грунтовка поверхностей затворов | 2 шт. | 450 м2 | 900 м2 |
|  | Окраска поверхностей затворов (2 слоя) | 2 шт. | 450 м2 | 900 м2 |
|  | Очистка до чистого металла кавитационных мест | 2 шт. | 5 м2 | 10 м2 |
|  | Наплавка кавитационных мест электродуговой сваркой | 2 шт. | 9 м2 | 18 м2 |
|  | Наплавка поврежденных мест закладных частей затворов, их шлифовка | 2 шт. | 1,5 м2 | 3 м2 |
|  | Обеспыливание металлических поверхностей опор затворов | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Обезжиривание поверхностей опор затворов | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Грунтовка поверхностей опор затворов | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Окраска поверхностей опор затворов (2 слоя) | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Очистка поверхностей гидропривода шлиф машинкой | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Обеспыливание поверхностей гидропривода | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Обезжиривание поверхностей гидропривода | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Грунтовка поверхностей гидропривода | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Окраска поверхностей гидропривода (2 слоя) | 2 шт. | 20 м2 | 40 м2 |
|  | Обеспыливание поверхностей опор гидроцилиндра | 2 шт. | 150 м2 | 300 м2 |
|  | Обезжиривание поверхностей опор гидроцилиндра | 2 шт. | 150 м2 | 300 м2 |
|  | Грунтовка поверхностей опор гидроцилиндра | 2 шт. | 150 м2 | 300 м2 |
|  | Окраска поверхностей опор гидроцилиндра (2 слоя) | 2 шт. | 150 м2 | 300 м2 |

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы Подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не допускается.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия министерство энергетики и водных ресурсов Республика Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается.

- График выполнения работ:

Начало выполнения работ: 17.01.2022 г.

Окончание выполнения работ: 31.03.2022 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовительные работы вывод сегментных нитка «А» и «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный демонтаж напорных труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж заглушек – 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежных устройств станины гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнение по периметру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей затворов (2 слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка до чистого металла кавитационных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наплавка кавитационных мест электродуговой сваркой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наплавка поврежденных мест закладных частей затворов, их шлифовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание металлических поверхностей опор затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей опор затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка поверхностей опор затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей опор затворов (2 слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхностей гидропривода шлиф машинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей гидропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей гидропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка поверхностей гидропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей гидропривода (2 слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей опор гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей опор гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка поверхностей опор гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей опор гидроцилиндра (2 слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнение по периметру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия забральной балки, шлифовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центровка гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж маслопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маневрованные затворов, проверка хода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора  – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |