Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость  объемов работ

по ремонтно-восстановительные работы системы ограждения территории  станции

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Левый берег станции |  |  |  |
|  | Участок №1 |  |  |  |
| 1 | Разборка спиральной колючей проволоки АСКЛ " ЕГОЗА" d-450мм | п/м | 2100 |  |
| 2 | Сверление стали угловой t-5мм, d-8мм | шт | 2800 |  |
| 3 | Изготовление поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки из стали угловой равнополочной 50*50*4мм | п.м /тн | 462/1.41 |  |
| 4 | Установка поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки | тн | 1.41 |  |
| 5 | Расчистка поверхность металлической конструкции от ржавчин и старой краски в ручную | м2 | 426 |  |
| 6 | Покраска металлической поверхности антикоррозийной краской в 2-раза | м2 | 519 |  |
| 7 | Подвеска стальной оцинкованной проволоки d-4мм на стали угловой | п.м /тн | 8600/0,85 |  |
| 8 | Подвеска спиральной колючей проволоки АСКЛ "ЕГОЗА" d-450мм | п.м | 2100 | 840п/м (АСКЛ) «Егоза» с заменой на новую, расход вязальной оцинкованной проволоки d-2мм-62кг |
| 9 | Очистка площад в доль забора от кустарников в ручную | м2 | 1800 |  |
| 10 | Расчистка стен от старой известковой краски | м2 | 10560 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону отдельными местами с земли и лесов цементно-известковым раствором: толщиной слоя до 20мм, при площади ремонта до 5м2 | м2 | 106 |  |
| 12 | Известковая окраска заборных плит в 2 раза | м2 | 8400 |  |
|  | Правый берег станции |  |  |  |
|  | Участок №3 |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта 5группы экскаватором вместимостью ковша 0,5м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстоянии до 2км | м3 | 700 |  |
| 2 | Разработка скальных грунтов 6группы в ручную | м3 | 100 |  |
| 3 | Работа на отвале бульдозером грунт 4 группы | м3 | 800 |  |
| 4 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5км длины, грунт 4группы. | м3 | 800 |  |
| 5 | Устройство ж/б монолитного ленточного фундамента бетон М200 | м3 | 58 | арматура А-III d-16мм-2,85тн. арматура А-III d-14мм-0,41тн. |
| 6 | Установка ж/б оград из панелей длиной 4м высотой 2,5м | шт/ п/м | 20/ 80 |  |
| 7 | Изготовление поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки из стали угловой равнополочной 50*50*4мм | п/м /тн | 123/ 0,375 |  |
| 8 | Сверление стали угловой t-4мм, d-8мм | шт | 280 |  |
| 9 | Установка поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки | тн | 0,375 |  |
| 10 | Покраска металлической поверхности антикоррозийной краской в 2-раза | м2 | 62 |  |
| 11 | Подвеска стальной оцинкованной проволоки d-4мм на стали угловой | п/м /тн | 340/ 0,024 |  |
| 12 | Подвеска спиральной колючей проволоки АСКЛ "ЕГОЗА" d-450мм | п/м | 80 | расход вязальной оцинкованной проволоки d-2мм-2,1кг |
| 13 | Очистка поверностей от старой известковой окраски | м2 | 1020 |  |
| 14 | Известковая окраска заборных плит и бетонных стен в 2 раза | м2 | 1020 |  |

Начальник ГТЦ        ___________     Г.К. Абдурахимов