Спецификация №1

от 27.03.2024г.

Лот №24.000099 «Программируемый терминал Omron»

| Тип | Omron NS8-TV01-V2 |
| --- | --- |
| Количество, шт | 1 |
| Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
| Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения | да |
| С системными кнопками | да |
| С системой сообщений (включая буфер и подтверждение) | да |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| С индикацией сообщения | да |
| С интерфейсом SW | да |
| Сенсорный экран (тачскрин) | да |
| Возможна индикация технологической величины (выход) | да |
| С цветным дисплеем | да |
| Возможна задание величин по умолчанию (вход) | да |
| Возможен вывод на печать | да |
| Поддержка протокола TCP/IP | да |
| Поддержка протокола MODBUS | да |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | да |
| С заложенными программами | да |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Количество пикселей по вертикали | 480 |
| Количество цветов дисплея | 32768 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 2 |
| Количество пикселей по горизонтали | 640 |
| Количество языков онлайн | 16 |
| Количество уровней, закрытых паролем | 5 |
| Глубина установочная (встраив.) | 42 мм |
| Полезная память проекта/ пользовательская память | 61440 кБайт |
| Высота передней части | 177 мм |
| Диагональ экрана | 8.4 см |
| Ширина передней части | 232 мм |
| Рабочая температура | 0…50 °C |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20.4…27.6 В |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник СДТСУИТС ____________ Талызин В.Ю.