Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Ведомость объемов работ

по оптимизации схемы собственных нужд внешних сетей СГЭС-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка кабеля 0,4 кВ марки ВВГнг 5х150 с отм. 513,85 м от щитов 23С2 до щитовой ВКСА Концевых сооружений с последующим подключением. | км | 0,478 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля-0,4 кВ марки ВВГнг 3х120мм2 | м | 100 |  |
|  | Установка щита АВР 400А, подключение кабеля в помещении ВКСА и ввод в работу. | шт. | 1 |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 2 |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж трансформатора 400кВА | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж одностоечных деревянных и ж/б опор с бетонитами ВЛ-6 кВ | шт. | 8 |  |
| 6 | Перевозка демонтированных деревянных и ж/б опор на склад | шт. | 8 |  |
| 7 | Перевозка демонтированных ж/б бетонитов на склад | шт. | 8 |  |
| 8. | Демонтаж одностоечных ж/б опор с ВЛ-6 кВ. | шт. | 4 |  |
| 9 | Перевозка демонтированных ж/б опор на склад | шт. | 4 |  |
| 10. | Установка одностоечных ж/б опор без приставок с траверсами | шт | 24 |  |
| 11 | Установка одностоечных стальных опор из трубы 76*3,8мм | шт | 4 |  |
| 12 | Развозка одностоечных ж/б и стальных опор по трассе | шт | 28 |  |
| 11 | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт | 10 |  |
| 12 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4группы, при длине луча до 100м | м | 100 |  |
| 13 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | км | 5,2 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |