Приложение №1 к техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.В. Козлов

«        » ______________ 2023г.

Ведомость объемов работ

реконструкция существующего навеса Транспортной службы.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление закладных деталей 250х250х6мм | шт/т | 27/0,09 |  |
|  | Изготовление закладных деталей 200х200х6мм | шт/т | 30/0,06 |  |
|  | Изготовление закладных деталей 400х300х6мм | шт/т | 125/0,71 |  |
|  | Сверление отверстий d=25мм, L=250мм | шт | 120 |  |
|  | Установка закладных деталей 250х250х6мм анкерными болтами L-250мм d-20мм (120шт) | шт/т | 30/0,09 |  |
|  | Установка стоек из металлического профиля 120х120х3 мм h-4,8м | м/т | 135/1,5 |  |
|  | Установка закладных деталей 200х200х6мм над стойками из метал. профилями 120х120х6мм | шт/т | 27/0,06 |  |
|  | Установка закладных деталей весом до 20 кг 400*300*6мм | т | 0,71 |  |
|  | Изготовление металлических ферм из профиля 50х50х3 мм | шт/т | 18/2,3 | На каждую ферму расходуется 26м профиля и 0,5м2 листа t-4мм |
|  | Монтаж металлических ферм из профиля 50х50х3мм на высоте до 5м | шт/т | 18/2,3 |  |
|  | Устройство элементы жесткости между стоек и ферм из металл. уголка 50х50х4мм с креплением из листа т=6мм | т | 3,121 | Расход листа для крепл. между уголками 400х300х6мм= 15,0 м2 |
|  | Устройство обрешеток кровля (прогонов) из мет. профиля 80х50х3мм на высоте до 5м | м/т | 1020/ 5,83 |  |
|  | Грунтовка металлических поверхностей за один раз вручную | м2 | 650 |  |
|  | Покраска поверхность металлоконструкции в 2 раза антикоррозионной краской | м2 | 650 |  |
|  | Устройство кровля из металлочерепицы по готовым металлическим прогонам | м2 | 510,0 |  |
|  | Установка и разборка лесов | м2 | 561 |  |
|  | Устройство каркаса фронтонов из металлических профилях 50х50х3мм | м/т | 240/1,034 |  |
|  | Обшивка фронтона из металлочерепицы на металлических профилях | м2 | 64 |  |
|  | Устройство металлических водоотводных жёлоб на кровле | м | 80 |  |
|  | Устройство металлических водосточных воронок | шт | 8,0 |  |
|  | Устройство металлических водосточных колен | шт | 24,0 |  |
|  | Устройство водоотводных металлических труб d-100мм жёлоба с креплением на металлических стоек | м | 48,0 |  |
|  | Долбления ж/б для водоотводных канавок и участка смотровой ямы | м3 | 8,0 |  |
|  | Бетонирование водоотводных канавок | м3 | 4,0 |  |
|  | Выемка грунта 4гр для устройство смотровой ямы вручную | м3 | 35 |  |
|  | Устройство щебеночная подготовка | м3 | 2,0 |  |
|  | Устройство бетона М-200 т-150мм пол смотровой ямы | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройства стен смотровой ямы и лестниц из бетона М -200 | м3 | 20,0 | Арматура АIII Ø12мм – 400кг |
|  | Установка закладных частей из металлического уголка 100х7 мм на смотровой ямы | м/т | 24/0,26 |  |
|  | Устройства колесо отбойник из металлической трубы Ø75х3 для смотровой ямы. | м/т | 23/0,13 |  |
|  | Устройство защитное покрытие смотровой ямы | т | 0,12 | Уголок 50х3мм – 100кг Сетка рифленая металлическая t=3мм.-10м2 |
|  | Разметка автостоянки краской сплошной линией шириной 0,1 м светоотражающими красками | м | 470 |  |
|  | Установка автомат тока на 25А (1-полюсный) | шт | 8 |  |
|  | Установка автомат тока до 250А (3-полюсный) | шт | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ нг 4х6мм2 в гофре д=32мм | м | 270 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ нг 4х4мм2 в гофре д=32мм | м | 250 |  |
|  | Установка прожекторы IP 300W | шт | 20 |  |
|  | Установка стеновых светильников | шт | 6 |  |
|  | Монтаж коробка распоячная | шт | 8 |  |
|  | Монтаж наружных розеток | шт | 4 |  |
|  | Установка щит освещения металлический на 12 модулей навесной с замком | шт | 1 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ	             ____________	          Абдурахимов Г.К.