«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы автоматического регулирования

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система регулирования |  |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет(сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника). | сервомотор | 2,0 |  |
|  | Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины | сервомотор | 2,0 |  |
|  | Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура | турбина | 1,0 |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регулятора уровня масла в аккумуляторе маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предохранительного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия | турбина | 1,0 |  |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия | турбина | 1,0 |  |
|  | Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора | колонка | 1,0 |  |
|  | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора | золотник | 1,0 |  |
|  | Проверка кинематической связи под давлением | турбина | 1,0 |  |
|  | Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины | т. маслопровода | 1,0 |  |
|  | Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата | турбина | 1,0 |  |
|  | Установка и снятие защитного настила средятв механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | турбина | 1,0 |  |
|  | Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта | маслонапорная установка | 1,0 |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки | т | 8,6 |  |
|  | Ремонт предохранительного клапана | шт. | 2,0 |  |
|  | Ремонт маслонасосов | шт. | 2,0 |  |
|  | Наладка релейной защиты и автоматики. |  |  |  |
|  | Ревизия шкафов и наладка шкафов | шт. | 13,0 |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |