Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт Проточной части ГТ №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Проточная часть |  |  |  |
|  | Установка, подмостей, лесов-зонтиков. | турбина | 1 |
|  | Установка и навеска такелажной оснастки и приспособлений | турбина | 1 |
|  | Снятие и разборка такелажной оснастки и приспособлений | турбина | 1 |
|  | Разборка подмостей, лесов-зонтиков. | турбина | 1 |
|  | Восстановление сорванных участков облицовки конуса отсасывающей трубы с применением ручной дуговой электросварки | м2 | 1 |
|  | Снятие и ремонт сопрягающего пояса между камерой рабочего колеса и конусом отсасывающей трубы | шт | 1 |
|  | Установка сопрягающего пояса между камерой рабочего колеса и конусом отсасывающей трубы | шт | 1 |
|  | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки. Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки. | м2 | 7 |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки | м2 | 3 |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность | м2 | 3 |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности после наплавки вручную | м2 | 3 |
|  | Снятие концевых выключателей НА | НА | 1 |
|  | Установка концевых выключателей НА | НА | 1 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |