Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт рабочего колеса ГТ №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям рабочего колеса | кольцо | 2 |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям крышки турбины и рабочего колеса, по ободу рабочего колеса и нижнему кольцу направляющего аппарата | кольцо | 2 |
|  | Проверка лопастной решетки рабочего колеса до и после ремонта в трех сечениях концевыми мерами длины. | рабочее колесо | 1 |
|  | Проверка фактического положения рабочего колеса относительно средней линии направляющего аппарата К=1,15 | рабочее колесо | 1 |
|  | Снятие, установка люка спиральной камеры для прохода на лопастей рабочего колеса | рабочее колесо | 1 |
|  | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой по 1кг на каждый 14лопастей | кг | 14 |
|  | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с помощью ручной дуговой электросварки с последующей шлифовкой К=5 | пог.м | 10 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |