Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы автоматического регулирования ГА №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника) | сервомотор | 2 |
|  | Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины | сервомотор | 2 |
|  | Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура | турбина | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регулятора уровня масла в аккамуляторе маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предахронительного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия | турбина | 1 |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия | турбина | 1 |
|  | Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора | колонка | 1 |
|  | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора | золотник | 1 |
|  | Проверка кинематической связи под давлением | турбина | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины | Система регулирование | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата | турбина | 1 |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | турбина | 1 |
|  | Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта | маслонапорная установка | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки | т | 8,6 |
|  | Ремонт предохранительного клапана | шт. | 2 |
|  | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора | НА | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфы лопатки НА с применением штатной остнастки в составе гидроагрегата | 1 шпонка | 12 |
|  | Выветривание лопаток направляющего аппарата | 1 шпонка | 20 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |