Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт вспомогательного оборудования ГТ №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Ремонт сливного клапана. Разборка штанг, устранение дефектов в фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе. | клапан | 2 |
|  | Ремонт дренажного, лекажного агрегатов. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры. | узел | 1 |
|  | Ремонт фильтров грубой очистки на техфодоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектация, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний | турбина | 1 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |