Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель Генерального          директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_____» ___________ 2023г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт и антикоррозийная окраска

компенсатора ГА №1

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м | шт | 2 |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т | шт | 2 |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м | шт | 2 |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т | шт | 2 |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м | шт | 2 |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т | шт | 2 |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м | шт | 2 |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т | шт | 2 |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей компенсатора | 1м2 | 572 |
|  | Обеспыливание поверхностей компенсатора | 1м2 | 572 |
|  | Обезжиривание поверхностей компенсатора | 100м2 | 5,72 |
|  | Огрунтовка поверхностей компенсатора за один раз | 100м2 | 5,72 |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во всего |
|  | Окраска поверхностей компенсатора за два раза | 100м2 | 5,72 |
|  | Замена резинового уплотнения гермокрышки | 1пог.м | 25 |
|  | Усиление сварных швов | 1 м шва | 15 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |