Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«      »                2024 г.

Ведомость объемов работ

на Капитальный ремонт системы автоматического регулирования ЭГР-МП-150/6,3-16М (Вес-1,379т; L-0,74 м; H-2,485м; B-1,7м). ГА №2 в 2025году

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка торцевых зазоров по лопаткам НА с фиксацией длины вилок стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии НА до и после ремонта | НА | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника) (Вес 1шт сервомотора - 8,504т; L-4,512м; B-0,98м; H-0,75м) | сервомотор | 2 |
|  | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора | НА | 1 |
|  | Снятие концевых включателей НА | НА | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфы лопатки НА с применением штатной остнастки в составе гидроагрегата | 1 шпонка | 12 |
|  | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров | 1 лопатка | 20 |
|  | Антикоррозийная защита пера лопатки НА гидротурбины с проведением очистки вручную, металлическими щетками и грунтовкой поверхности в два слоя | 1 лопатка | 20 |
|  | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки НА с применением гидравлических домкратов | шт | 17 |
|  | Снятие, ремонт и установка корпуса подшипника верхней цапфы лопатки НА с применением гидравлических домкратов | шт | 12 |
|  | Установка концевых включателей НА | НА | 1 |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА с припиловкой прилегающих кромок лопаток | НА | 1 |
|  | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсены вручную | шт | 20 |
|  | Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины | сервомотор | 2 |
|  | Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура | турбина | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регулятора уровня масла в аккумуляторе маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предохранительного клапана маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия | турбина | 1 |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия | турбина | 1 |
|  | Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки | маслонапорная установка | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора | колонка | 1 |
|  | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора | золотник | 1 |
|  | Проверка кинематической связи под давлением | турбина | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины | гидротурбина за т. Маслопровода | 1 |
|  | Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата | турбина | 1 |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | турбина | 1 |
|  | Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта | маслонапорная установка | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки | тн. | 9 |
|  | Ремонт предохранительного клапана | шт. | 2 |
|  | Ремонт маслонасосов | шт. | 2 |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 16 |

| Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болты с гайками и шайбами | 26 | кг |
|  | Герметик | 15 | туба |
|  | Круг отрезной 350 мм | 20 | шт. |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 20 | шт. |
|  | Растворитель уайт спирит | 25 | кг |
|  | Спирт технический | 10 | л |
|  | Солидол | 10 | кг |
|  | Электроды ЦЛ-11 3-4мм | 12 | кг |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 15 | шт. |
|  | Краска антикоррозийная | 10 | кг |
|  | Бумага наждачная | 15 | м2 |
|  | Обтирочный материал | 15 | м |
|  | Бязь | 15 | м |
|  | Резина сальниковая t = 1 - 4 мм | 5 | кг |
|  | Паронит t=2-6мм | 10 | кг |
|  | Кист малярный | 4 | шт. |
|  | Валик малярный | 2 | шт. |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |