Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт вспомогательного оборудования ГТ РО-75-В-600                                (Нmax.-64м; Hmin.-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием -727 т.                                            Диаметр рабочего колеса – 6 м) №2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Ремонт сливного клапана. Разборка штанг, устранение дефектов в фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе. | клапан | 2 |
|  | Ремонт дренажного, лекажного (Вес лекажного агрегата 0,138 т) агрегатов. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры. | узел | 1 |
|  | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка устранение дефектов клапана с заменой прокладок | клапан | 1 |
|  | Ремонт фильтров грубой очистки на техфодоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектация, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний | турбина | 1 |

| Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болты с гайками и шайбами М8-М20 | 5 | кг |
|  | Круг отрезной 350 мм | 6 | шт. |
|  | Электроды УОНИ 13/45 3-4мм | 10 | кг |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 4 | шт. |
|  | Растворитель уайт спирит | 10 | кг |
|  | Резина МБС t=1-4 мм | 5 | кг |
|  | Солидол | 3 | кг |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 6 | шт. |
|  | Краска антикоррозийная | 30 | кг |
|  | Бумага наждачная | 6 | м² |
|  | Обтирочный материал | 10 | м |
|  | Бязь | 15 | м |
|  | Паронит t=2-6мм | 6 | кг |
|  | Салфетка техническая | 10 | шт. |
|  | Кислород технический газообразный | 10 | м³ |
|  | Пропан | 5 | кг |
|  | Валик малярный | 4 | шт. |
|  | Кисты малярные | 20 | шт. |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |