Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  20  »  декабря  2021 г.

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы автодороги Здания ГЭС - КПП

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка ж/б покрытия автодороги гидромолотом на базе экскаватора | м3 | 117,5 |  |
|  | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстоянии до 5 км | т | 220,8 |  |
|  | Разработка грунта III группы вручную | м3 | 20,5 |  |
|  | Ручная доработка грунта III группы | м3 | 44,0 |  |
|  | Планировка площадки грунт III группы вручную | м2 | 2250,0 |  |
|  | Разборка бетона вручную | м3 | 4,5 |  |
|  | Уплотнение грунта III группы ручным виброкатком толщиной до 20 см | м2/ м3 | 534/ 107 |  |
|  | Устройство основания из щебня фракции 20х40 мм | м3 | 53,5 |  |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, бетон М-300 толщина слоя 20 см (535 м2 х 0,2 м = 107 м3) | м2 | 535,0 | Арматура класса АI Ø8 мм - 2,75 тн. |
|  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м | км | 0,72 |  |
|  | Разметка автостоянки краской сплошной линией шириной 0,1 м | км | 0,45 |  |
|  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:1 | км | 0,92 |  |
|  | Заделка температурных швов автодороги битумно-песчаной смесью | п/м | 1572,0 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Подписи:

| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер ГТЦ |  | А.Х. Ибодов |