Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и на бетонок. Арматура А-3 Ø16мм | тн | 0,3 |  |
|  | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | м2 | 144 |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности | м2 | 144 |  |
|  | Сверление железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) глубиной 200 мм, диаметром 160 мм | отвер. | 2 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и стены диаметром до 200 мм | шт | 2 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | м3 | 120 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов группа грунтов 2 | м3 | 120 |  |
|  | Устройство основания песчаного | м3 | 20 |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 325ммх6мм | м | 350 |  |
|  | Разборка и устройство бетонных покрытий Бетон М-200 | м3 | 6 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | м3 | 24 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов группа грунтов 2 | м3 | 34 |  |
|  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | м | 50 |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | м | 50 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 | м3 | 24 |  |
|  | Устройство ленточных бетонных фундаментов. М-200 | м3 | 5 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов группа грунтов 2 | м3 | 24 |  |
|  | Устройство защитных оград для геодезических оборудования из оргстекла на металлопластиковых каркасах | м2 | 120 | Раз. 1,5х1,5 х2,0м |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб с муфтовыми соединениями д-20мм | м | 200 |  |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений Бетон М-200 | м3 | 20 |  |
|  | Устройство железобетонных фундаментов Бетон М-200 | м3 | 1,5 |  |
|  | Установка крана шаровой фланцевый Ду325 | шт | 3 | Тройник Ø325 мм -1шт Отвод 90° Ø325мм-3шт Отвод 45° Ø325мм-3шт |
|  | Установка Фильтр грубой очистки фланцевый Ду 325 | шт | 1 | Втулка и Фланец Ø200 мм -10шт Втулка и Фланец Ø100 мм -7шт |
|  | Установка счётчик холодной воды с импульсным выходом ø325 мм фланцевый | шт | 1 |  |
|  | Подъём и установка на место бетонной крышки люка для монтажа ёмкости в колодец | тн | 2 |  |
|  | Установка металлического бака вместимостью 4 м3 | бак | 1 |  |
|  | Изготовление и монтаж поддерживающей конструкции из швеллера №40 под ёмкость | тн | 0,296 |  |
|  | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей за один раз | м2 | 9,7 |  |
|  | Транспортные расходы за доставку материалов на расстоянии до 3км инертные материалы а/с | тн | 49,74 |  |
|  | Транспортные расходы за доставку материалов на расстояние 150км | тн | 9,36 |  |
|  | Глава 2. Монтаж оборудования |  |  |  |
|  | Раздел 1. Дренаж правого берега |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 (вариант согл. ПЗ п.3.2.6.) |
|  | Монтаж и настройка Антенна для RF412 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж и настройка Даталогер CR350x-RF412 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка приборного шкафа | шт | 1 |  |
|  | Монтаж фотоэлектрической и аккумуляторной батареи | шт | 2 |  |
|  | Монтаж и настройка Погружного датчика давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Анализатора AVW200 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж расходомер турбинный импульсный | шт | 1 |  |
|  | Расходные материалы |  |  | Согласно Спецификации по РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 2. Нижний бьеф |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж и настройка Антенна для RF412 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Даталогер CR350x-RF412 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка приборного шкафа | шт | 1 |  |
|  | Монтаж фотоэлектрической и аккумуляторной батареи, блок питания | шт | 3 |  |
|  | Монтаж и настройка Погружного датчика давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Анализатора AVW200 | шт | 1 |  |
|  | Расходные материалы |  |  | Согласно Спецификации по РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 3. Водомерный пост |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж и настройка Антенна для RF412 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Даталогер СR1000х | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка приборного шкафа | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка аккумуляторной батареи, блок питания | шт | 2 |  |
|  | Монтаж и настройка Анализатора AVW200 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Погружного датчика давления Geokon 4580-2V 17 kPa 20м | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Погружного датчика давления Geokon 4580-2V 17 kPa 50м | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Датчик влажности CS650 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка радиомодем RF412 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Радар OTT SVR | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Турбидиметр ClarVUE10 | шт | 1 |  |
|  | Расходные материалы |  |  | Согласно Спецификации по РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 4. Верхний бьеф |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж и настройка Погружного датчика давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт | 1 |  |
|  | Монтаж и настройка Радиомодем AirMax NS5 | шт | 1 |  |
|  | Раздел 5. Обработка данных с интеграцией в САСП КИА | система | 1 | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 6. Установка и наладка системы коммуникации сайтов и СПК | система | 1 | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 7. Плотина |  |  |  |
|  | Соединение оптических волокон с пигтейлами Системы автоматизированного сейсмометрического комплекса (САСК) | шт | 20 |  |
|  | Установка алюминиевых водомерных реек на бетонной стене | шт | 5 | ВП ГЭС – 1 шт ВП СЭВ – 1 шт Зд. ГЭС НБ – 1 шт ВП – 1 шт КС СЭВ – 1 шт |
|  | Демонтаж, монтаж и настройка существующих датчиков Geokon 4500AL на плотине | шт | 4 |  |
|  | Прокладка существующего кабеля Geokon в полиэтиленовой трубе | м | 200 |  |
|  | Раздел 8. Создание и наладка программного обеспечения даталоггеров | система | 1 |  |
|  | Раздел 9. Гарантийные обязательства, сопровождение и обучение персонала | система | 1 |  |

Начальник ГТЦ					Г.К. Абдурахимов