Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

Ремонтно–восстановительные работы системы защиты от камнепадов в районе водоприёмника строительно-эксплуатационного водосброса (ВП СЭВ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборка склонов | м2 | 6000 |  |
|  | Демонтаж старых металлических камне -удерживающих сеток из сетки "Рабица" 25х25 мм и стальных канатов d-25,5 мм | м2 | 360 |  |
|  | Расчистка старой камнеловушки от камней | м3 | 140 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 36 |  |
|  | Окучивание и погрузка камня погрузчиком на автосамосвал с перевозкой на 5км | м3 | 300 |  |
|  | Изготовление анкеров L=2,0 м из арматуры класса А III Ø 32мм | шт. | 120 | Арматура А III Ø 32 мм – 1,514тн. |
|  | Бурение шпуров грунт 7гр. Ø32мм с установкой анкеров L=2,0 м из арматуры класса А III Ø 32 мм, на цементном растворе. | шт. | 120 |  |
|  | Очистка металлических конструкциях от старых ржавчины с использованием АГП на высоте до 25м. | м2 | 175 |  |
|  | Антикоррозийная окраска металлические конструкциях в 2-х слоях с использованием АГП на высоте до 25м. | м2 | 175 |  |
| 9 | Устройство камне удерживающих сеток из сетки «Рабица» 25 х 25х2,5 мм с натяжения стального каната Ø 25,5 мм с креплением хомутов | м2 | 400 | Канат Ø 25,5мм-2,4 т Хомуты для крепления - 600 шт. |
| 10 | Изготовление и установка металлических закладных деталей t=6мм размером 300*300мм на бетон анкер болтом Ø24 мм | т | 0,211 | . Анкерболт Ø 24х200 мм – 130 шт. |
| 11 | Изготовление и установка стойки высотой h=6,0 м из металлического профиля 160*160 *8мм | м/т | 60/2,3 | Метал. профиль (160*160*8мм) – 2,3 т |

Примечание:  Возможно корректировка видов, объемов работ, они уточняются по факту.

Начальник ГТЦ 	     __________________  Абдурахимов Г.К.