Ведомость  объемов работ

Приложение №1  к  Техническому заданию по строительству помещения

для системы очистки питьевой воды

| № п/п | Наименование работ | Един, изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта 4 группы экскаватором вместимостью ковша 0,5 м3 в отвал | м3 | 150 |  |
|  | Устройство песчаного основания под трубы | м3 | 2 |  |
|  | Планировка площадей вручную, грунт 3 группы | м2 | 60 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 25 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 2 группы вручную | м3 | 17 |  |
|  | Засыпка полиэтиленовых труб песком вручную | м3 | 3 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под фундамент | м3 | 10 |  |
|  | Кладка стен из цемблоков | м3 | 26 |  |
|  | Изготовление и установка закладных закладных деталей из листовой стали т=6мм | т | 0,35 |  |
|  | Устройство монолитных ж/б фундаментов бетоном М-200 -Арматура AIII, Ø 12 мм – 65 кг. -Арматура A-I, Ø 6 мм – 40 кг. | м3 | 6 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки бетоном М-200 | м3 | 5 |  |
|  | Устройство ж/б колонн бетоном М-200 -Арматура AIII, Ø 16 мм -120 кг. -Арматура A-I, Ø 6 мм – 30 кг | м3 | 2 |  |
|  | Устройство ж/б поясов и перемычек бетоном М-200 . -Арматура AIII, Ø 12 мм -75 кг. -Арматура A-I, Ø 6 мм – 30 кг. | м3 | 2 |  |
|  | Улучшенная штукатурка внутренних стен | м2 | 60 |  |
|  | Улучшенная штукатурка наружных стен | м2 | 71 |  |
|  | Устройство подшивки потолка из пластика по деревянному каркасу | м2 | 18 |  |
|  | Шпатлевка внутренних стен | м2 | 60 |  |
|  | Грунтовка поверхностей внутренних стен | м2 | 60 |  |
|  | Грунтовка поверхностей наружных стен | м2 | 71 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска внутренних стен по подготовленной поверхности | м2 | 60 |  |
|  | Улучшенная штукатурка цоколя | м2 | 11 |  |
|  | Грунтовка поверхностей цоколя | м2 | 11 |  |
|  | Отделка наружных стен и цоколя мелкозернистыми минеральными штукатурками | м2 | 82 |  |
|  | Устройство цементных стяжек раствором М-100 t=6 см | м3 | 2 |  |
|  | Устройство покрытия пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 18 |  |
|  | Устройство плинтусов из керамических плиток b=0.1м на цементном растворе | м | 20 |  |
|  | Установка ж/б плит покрытий, (6,0*1*0,2 м) | шт. | 4 |  |
|  | Установка стропил кровля из доски | м3 | 2 |  |
|  | Установка металлопластиковых оконных блоков (1,0*1,2) | м2 | 1,2 |  |
|  | Установка металлических дверей | м2 | 1,8 |  |
|  | Устройство выравнивающих цементных стяжек покрытия раствором М-100 t=60 мм | м3 | 2 |  |
|  | Утепления потолков минеральной ватой t=50мм | м2 | 28 |  |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы т=0,5мм по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 50 |  |
|  | Обшивка фронтона профилированным крашенным листом по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 8 |  |
|  | Установка металлического вентилятора d=180 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка выключатель двухклавишный открытой проводке | шт. | 1 |  |
|  | - Установка розетки открытой проводке | шт. | 4 |  |
|  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный | шт. | 2 |  |
|  | Установка рубильника ток до 250А | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка пластиковых кабельных каналов | м | 40 |  |
|  | Протягивание кабеля в кабельных каналах | м | 40 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ 4х6 мм2 | м | 80 |  |
|  | Прокладка стальных труб d=50х3,5 мм | м/п | 70 |  |
|  | Устройство круглых ж/б колодцев d=1000 мм и плит покрытий колодцев с чугунный люком -3шт | шт./м³ | 6/2,75 |  |
|  | Установка стальной задвижки d=200 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка стальных вентилей d=50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Приварка стальных фланцев d=200 мм -2шт и d=50мм -2шт | шт. | 4 |  |
|  | Установка полиэтиленовых переходников (риннга на 200мм -2шт, ринга на 50мм -2шт и тройник 200 х50 -2шт) | шт. | 6 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |