Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по укреплению основания струенаправляющей стенки правой нитки

концевых сооружений СЭВ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Прокладка стальных труб Ø 50 мм | м | 90 |  |
|  | Разборка стальных труб Ø 50 мм | м | 90 |  |
|  | Установка стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж насоса | шт. | 1 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 5,0 км | м3 | 12 915,2 |  |
|  | Разработка грунта VI группы (КГК) экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 2,0 км | м3 | 1 553 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт IV группы | м3 | 12 915,2 |  |
|  | Разработка грунта V группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м | м3 | 1 553 |  |
|  | Разработка грунта IV группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м | м3 | 12 915,2 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 1 553 |  |
|  | Послойное уплотнение грунта вибрационными катками при толщине 0,8 м за три слоя | м3 | 1 360 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 3,0 км (вывоз отсыпанного грунта) | м3 | 8 681 |  |
|  | Работа на отвале, грунт IV группы | м3 | 8 681 |  |
|  | Расчистка правого туннеля от накопленных наносов |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м³ с погрузкой на а/с с перевозкой на 3 км для отсыпки на съезд | м3 | 680 |  |
|  | Разработка грунта IV группы бульдозером, с перемещением до 10 м на съезд | м3 | 680 |  |
|  | Сбор и перемещение ила погрузчиком на расстояние до 150м внутри туннеля | м3 | 790 |  |
|  | Разработка грунта III группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м³ с погрузкой на а/с с перевозкой на 3 км вывоз отсыпки съезда | м3 | 1640 |  |
|  | Сбор и погрузка ила на ковш погрузчика вручную | м3 | 80 |  |
|  | Перемещение ила внутри туннеля погрузчиком на расстояние до 50 м | м3 | 80 |  |
|  | Установка насоса Н= 10-20 м, V= 40-53 м³/час | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж насоса | шт | 1 |  |
|  | Насос местного водоотлива 40-50 м3/час | смена | 20 |  |
|  | Прокладка стальных трубØ 89 х3мм | м | 200 |  |
|  | Разборка стальных труб Ø 89 мм х3мм | м | 200 |  |
|  | Монтаж и демонтаж кабеля ВВГ 2х4 с крепление скобами | м | 250 |  |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |
|  | Ручная доработка в грунтах IV группы (ɣ=1,8 т/м³) | м3 | 127 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под технологическую плиту | м3 | 27 |  |
|  | Устройство ж/б технологической плиты. Бетон М300 (В22,5) | м3 | 41 | Арматура: АI Ø10 мм – 0,44 тн. А500С Ø12 мм –3,74тн. |
|  | Изготовление опалубки для устройства форшахты из стальных труб Ø1020 х 6 мм | м / тн. | 10 / 2,0 | Труба Ø1020 мм – 2,0 тн. Арматура АI Ø22 мм –1,0 тн. Доска 20 х 100 х 6000 мм – 90 п.м. /37 м2 |
|  | Устройство бетонной форшахты М100 (В7,5) | м3 | 42 |  |
|  | Разработка ж/б технологической плиты с погрузкой и перевозкой на расстояние до 2-х км в отвал | м3 | 41 |  |
|  | Обратная засыпка полости форшахты галечниковым грунтом | м3 | 17 |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |
|  | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | тн. | 68,586 | Арматура: А500С Ø 32 мм – 65,588 тн. А500С Ø 20 мм – 1,83 тн. АI Ø 12 мм – 0,541 тн. АI Ø 6 мм – 0,627 тн. |
|  | Устройство ж/б буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "SANI SR250R" в грунтах VI группы | м3 | 245 | бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI BSR250R» в грунтах VI группы | м3 | 245 | бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Погрузка грунта VI гр. экскаватором и транспортировкой в отвал на расстояние 1 км | м3 | 490 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 490 |  |
|  | Работа в отвале грунт VI группы | м3 | 490 |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |
|  | Разборка железобетона свай отбойными молотками с сохранением стальных конструкций | м3 | 6,0 |  |
|  | Разборка монолитного бетона форшахты отбойными молотками VII группы (ɣ=2,4 т/м³) | м3 | 13,0 |  |
|  | Погрузка строймусора (разобранный ж/бетон свай и бетон фортшахты ) с перевозкой строймусора на расстояние до 1 км | т | 45,6 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, грунт VII группы | м3 | 19 |  |
|  | Работа на отвале, грунт VI группы | м3 | 19 |  |
|  | Перфораторное бурение глубиной до 7,5 м, грунт IX группы (бетон) | м | 8,25 |  |
|  | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой арматуры класса А500 Ø 32 мм | тн. | 0,256 |  |
|  | Устройство ж/б ростверка бетон В25 F150 | м3 | 13 | Арматура: А500С Ø20 мм – 1,476 тн. А500С Ø32 мм – 0,1 тн. АI Ø10 мм – 0,06 тн. |
|  | Укрепительная цементация. |  |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах VI группы Ø93 мм | п.м. | 65 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (гравмасса) ∅93 мм | п.м. | 35 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (цемкамень) ∅93 мм | п.м. | 80 |  |
|  | Перемещение станка | шт. | 15 |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента до 3500 кг (раствор К-06) | п.м. | 100 | Раствор к-0,6 – 350 м3 |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |
|  | Устройство уплотнения | п.м / кг | 15,2/134 | Лист Б-ПН-НО 2х560 ГОСТ 19904-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 – 134,2 кг; Технопласт толщиной 4 мм – 9,0 м2; Анкерный болт фирмы «Хилти» – 62 шт. |
|  | Маркшейдерские работы при открытом способе работ | смена | 80 |  |
|  | Дежурство слесарей и электриков | смена | 340 |  |
|  | Освещение строительного участка | смена | 210 |  |

| Начальник ГТЦ | _________________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |