Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

по устройству системы защиты от камнепадов склона автодороги над концевым сооружением с отм. 517,0 м по отм. 544, 5 м

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборка склонов | м2 | 3 870 |  |
|  | Изготовление анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт. | 683 | Арматура А III Ø 28 мм - 4,83 тн. |
|  | Установка анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт. | 683 |  |
|  | Устройство камне удерживающих сеток из сетки «Рабица» 25 х 25 мм с натяжения стального каната Ø 25,5 мм и установка хомутов | м2 | 4 450 | Канат Ø 25,5 мм -7,9 тн. Хомуты для стального каната - 1180 шт. |
|  | Окучивание и погрузка камня погрузчиком на автосамосвал | м3 | 76 |  |
|  | Установка металлических закладных деталей в бетон толщиной 4 мм | тн. | 0,016 |  |
|  | Устройство подпорной стены вдоль низовой автодороги над концевыми сооружениями на отметке 517,0 м |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV категории экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта IV категории на расстояние 5 км | м3 | 250 |  |
|  | Долбление грунта VII категории отбойными молотками | м3 | 75 |  |
|  | Разработка грунта VI категории экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта на 5 км | м3 | 75 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 22 |  |
|  | Устройство основания из щебня | м3 | 22 |  |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных из бетона марки М-300 р/ц 425 кг/м3 | м3 | 50,4 | Арматура: А III Ø 12 мм – 1,27 тн. А III Ø 16 мм - 0,073 тн. |
|  | Устройство ж/б подпорной стены высотой до 3 м, из бетона марки М-300 р/ц 425 кг/м3 | м3 | 80,6 | Арматура: А III Ø 12 мм – 2,024 тн. А III Ø 16 мм - 0,117 тн. Труба дренажная Ø 73х3,5 мм *0,65 м -20 м |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ                                              Г.К. Абдурахимов